2025年土壤和地下水自行监测方案

| 类别 | 重点监测单元 | 点位编号 | 重点场所 | 单元类别 | 地下设施深度（m） | 采样深度（m） | 快筛层（m） | 送样层（m） | 检测频次 | 2025年采样时间 |  | 检测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 基础项 | 特征因子 |
| 土壤 | 单元A | A1 | 氟尿嘧啶车间 | 一类单元 | 2.3 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、 1.5-3.0快筛数据最大的 | 一年一次 | 下半年 |  | pH、重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、VOCs、SVOCs | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | A2 | 扑米酮车间 |  | 2.5 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、 1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 锌、石油烃（C10-C40） |
|  | 单元B | B1 | 苯巴比妥车间 | 一类单元 | 1.9 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、 1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | B2 | 非那西丁车间 |  | 2.8 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、 1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | B3 | ABCD区之间裸露土壤 |  | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  | 单元C | C1 | 废水预处理车间 | 一类单元 | 2.8 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | C2 | 保泰松车间 |  | 2.2 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  | 单元D | D1 | 多品种车间 | 一类单元 | 2.8 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | D2 | 卡培他滨车间 |  | 2.8 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  | 单元E | E1 | 多品种三（合成）车间 | 一类单元 | 2.8 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 氰化物、石油烃（C10-C40） |
|  |  | E2 | 多品种三（精制）车间 |  | 2.8 | 3 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  | 单元F | F1 | 成品仓库 | 二类单元 | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | F2 | 剧毒品库 |  | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  | 单元H | H1 | 危废仓库 | 一类单元 | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  |  | H2 | 废液焚烧炉 |  | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 二噁英 |
|  |  | H3 | 污水处理站 |  | 3.4 | 4 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的 1.5-3.0快筛数据最大的、3.0-4.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40）、氰化物 |
|  |  | H4 | 废气焚烧炉 |  | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 二噁英、石油烃（C10-C40） |
|  | 单元J | J1 | 质检中心 | 二类单元 | / | 0.5 | / | 0-0.5 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |
|  | DZ1 |  | 土壤对照点 | / | / | 4 | 0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 | 0-0.5、 0.5-1.5快筛数据最大的、1.5-3.0快筛数据最大的、3.0-4.0快筛数据最大的 |  |  |  |  | 锌、石油烃（C10-C40）、氰化物、二噁英 |
| 地下水 | 单元A | W1 | 扑米酮车间 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油烃（C10-C40）、水位 |  |
|  | 单元B | W2 | 苯巴比妥车间 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 |  |  |
|  | 单元C | W3 | 废水预处理车间 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 |  | 二甲苯 |
|  | 单元D | W4 | 多品种车间 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 |  | 邻二氯苯 |
|  | 单元E | W5 | 多品种三（合成）车间 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 |  | 二甲苯 |
|  | 单元F | W6 | 成品仓库 | 二类单元 | / | 现有 | / | / | 一年一次 | 下半年 |  |  | 邻二氯苯、二甲苯 |
|  | 单元H | W8 | 污水处理站 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 |  | 邻二氯苯、二甲苯、二氯甲烷 |
|  |  | W9 | 危废仓库 | 一类单元 | / | 现有 | / | / | 半年一次 | 上半年 | 下半年 |  |  |
|  | 单元J | W10 | 质检中心 | 二类单元 | / | 现有 | / | / | 一年一次 | 下半年 |  |  |  |
|  | DZW1 |  | 地下水对照点 | / | / | / |  | / | / | 上半年 | 下半年 |  | 邻二氯苯、二氯甲烷、二甲苯 |

注：①监测报告注明点位经纬度、坐标

②现场采样记录、流转记录

③快筛仪器、洗井检测仪器校准记录单

④土壤采样、样品照片；地下水洗井、现场检测、水样照片；土壤、地下水保存、运输照片